直流单臂电桥实验报告

姓名：王一诺 学院：计算机学院 学号：2312331 组别：G组 座号：10

实验日期：6月11日 星期二上午

- 实验原理：

简述下列问题：
   1. 直流单臂电桥适用范围：用来测量中等阻值（10~105Ω）电阻

2. 推导测量公式：

3. 画出实验电路图：

4. 比例臂倍率如何适当选取：

当R0调节位数越多，对电桥的平衡调节得越精细，误差越小。所以由公式Rx=CR0，需要选取适当C使得R0尽可能多利用调节旋钮提高有效数字位数。

以本实验为例，待测电阻约1200Ω，则选取C=1.0，可使R0的4个旋钮全部用上。
   5. 电桥灵敏度的概念及与那些因素有关：

可得，适当提高电源电压，选择电流常量和内阻适当小的灵敏电流计、适当减小桥臂电阻都能提高电桥灵敏度

6. 什么是换臂法：

二、数据处理

1. 测量未知电阻R1（即Rx，约1200Ω）及灵敏度：

根据情况，选取Ra=100Ω  Rb=100Ω  比例臂的倍率C=1.0

| 电桥状态 | R0 | R1 | ΔR0 | ΔI | S1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 换臂前 | 1181.3 | 1181.3 | 1 | 12.0 | 14175.6 |
| 换臂后 | 1181.2 | 1181.2 | 1 | 12.0 | 14174.4 |

R平均 =  1181.25                        S平均=14175.0

（0.1/14175）2==0.0014

1.7

（1181.3±1.7）Ω

14175）2  ==0.001

R1==1181.2

▲R==（1181.2±1.2）Ω

利用换臂前数据计算R1= （1181.3±1.7）Ω

利用换臂后两次的数据计算R1=（1181.2±1.2）Ω

2.观察电桥灵敏度与电源电压的关系取Ra=Rb=100Ω，Rx=1200Ω，改变电源电压E，测量不同电压下电桥灵敏度，并做E~S关系图。

| 电源电压E | 0.5V | 1.0V | 1.5V | 2.0V | 2.5V | 3.0V | 3.5V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0 | 1182.3 | 1181.3 | 1181.4 | 1181.3 | 1181.3 | 1181.3 | 1181.3 |
| ΔR0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ΔI | 29.4 | 17.8 | 18.2 | 23.4 | 14.4 | 17.5 | 21.0 |
| S | 3475.96 | 7009.05 | 10750.74 | 13821.21 | 17010.72 | 20672.75 | 24807.3 |

E~S关系图如下

3.测量未知电阻R2（即Rx，约50Ω）及灵敏度：
根据情况，选取Ra=10Ω  Rb=1000Ω  比例臂的倍率C=0.01

| 电桥状态 | R0 | R2 | ΔR0 | ΔI | S2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据记录 | 4969.3 | 49.693 | 10 | 13.5 | 6708.56 |

利用所测数据计算R2=（49.69±0.11）Ω

- 实验分析讨论及思考题

1、若电桥保证准确度的测量范围为20~99999Ω，要测一个1x106Ω左右的电阻，可否用一只1000Ω的标准电阻与之并联起来测量？能否测准？

答：  可以并联起来测量

并联后可以减小阻值使其在测量范围内

测量并联电阻阻值后利用并联电阻公式可算出该电阻的电阻值
2、替代法测Rx，即电桥平衡后若以电阻箱某值R0替下Rx时桥仍平衡，则Rx=R0。注意替代时需断开电源。这种测法要求 Ra、Rb、R0准确吗？要求电源稳定吗？

答：   要求电阻准确，电压稳定，并且电流计灵敏度需要较大以减小误差

- 分析总结

1. 连接电路时，开关需要接在干路上以便控制整个电路

2. 连接好后，检查电路，防止电路连接错误导致短路，损坏电源