空气的比热容比实验报告

专业：工科试验班  姓名：王一诺  学号：2312331  组别：G组  实验时间（周二上午）

- 实验目的

1．学习测定空气比定压热容与比定容热容之比的一种方法。
2．观察热力学过程中状态变化及基本物理规律。
3．学习用传感器精确测定气体压强和温度的原理与方法。

- 实验原理

假设玻璃瓶中的气体为理想气体。开始时玻璃瓶与大气相接，然后关闭活塞，向其中压入适量空气并等候内部温度与外界环境温度相等，此时瓶中气体状态I（p1，V1，T0）。然后迅速打开活塞使气体绝热膨胀，气压降为大气压pa，此时气体状态II（pa，V2，T2）。等候一段时间，使气体温度升回至环境温度T0，吸热时体积不变，压力升高，气体状态III（p2,V2,T0）。

状态I到状态II时是绝热的，满足泊松公式     P1V1γ=paV2γ

状态I与状态III温度相同，满足波义耳定律     P1V1=p2V2

俩式消去V1，V2可得出

γ=（ln p1-ln pa）/（ln p1-ln p2）=ln（p1/pa）/ln （p1/p2）

设p1’与p2’为p1,p2与大气压的压力差，则      p1= p1’+ pa，p2= p2’+ pa

又因为pa远大于p1’与p2’，

ln（p1/pa）=ln （1+ p1’/ pa）= p1’/ pa

ln p1-ln p2=（ln p1-ln pa）-（ln p2-ln pa）= （p1’/ pa）- （p2’/ pa）

可得出    γ= p1’/ （p1’- p2’）、

实验中测定仪输入为电压，电压与压力差呈线性关系

可得出 γ=U1/（U1-U2）

- 实验仪器

FD-NCD-II空气比热容比测定仪，由机箱（含数字电压表二只）、储气瓶、传感器两只（电流型集成温度传感器 AD590和扩散硅压力传感器各一只）组成。
    橡胶塞将玻璃瓶密封，其上连接着玻璃进气活塞、放气活塞、电流型集成温度传感器AD590及扩散硅压力传感器探头。进气活塞通过橡皮管与血压计球相连，用于向玻璃瓶内压入适量气体，其压力与大气压力之差，可由压力传感器配合三位半数字电压表1测量。气体状态变化过程中的温度由温度传感器配合四位半数字电压表2测量。

- 实验步骤

- 打开测定仪预热20分钟，并调整表1为0.00mv。

- 关闭放气活塞，使用血压计球向瓶内压入适量气体，然后关闭进气活塞，等待气体温度下降，稳定后记录U1。

- 迅速打开放气活塞，听到放气声音后立刻关闭，等待气体温度上升，稳定后记录U2。

- 在U1大致相同的条件下重复实验8-10次。

- 注意事项

1．注意系统密封性，检查是否漏气；
2．旋转活塞时不可动作过猛，以防活塞折断；同时防止活塞转动影响瓶内气体；
3．压入气体时要平稳，不要使表（1）超程；

4．前几次实验不断调整开关放气活塞速度，防止放气时间过长或过短；

5．实验完毕将仪器整理复原，并注意将放气活塞打开，使容器与大气相通；

- 数据处理

| 次数i | U1 | U2 | U1-U2 | γ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 131.6 | 35.8 | 95.8 | 1.374 |
| 2 | 135.3 | 32.6 | 102.7 | 1.317 |
| 3 | 137.6 | 54.8 | 82.8 | 1.662 |
| 4 | 140.2 | 42.3 | 97.9 | 1.432 |
| 5 | 139.1 | 35.9 | 103.2 | 1.348 |
| 6 | 140.0 | 40.4 | 99.6 | 1.405 |
| 7 | 145.8 | 40.0 | 105.8 | 1.378 |
| f8 | 139.0 | 40.3 | 98.7 | 1.408 |

平均γ=1.4155

0.96%

则，γ=1.416±0.014

- 误差分析

- 等待时间要足够，等待示数稳定；

- 打开关闭放弃活塞过快会导致结果偏大；关闭过慢会导致结果偏小；

- 思考题

怎样做才能在8~10次的重复测量中保证 pt 的数值大致相同？这样做有何好处？若p 很不相同，对实验有无影响？

答：每次实验挤压血压球力度与次数保持一致；

可以使多次实验的实验变量减少提高实验精度；

P很不相同对实验过程没有影响，但会导致多次实验误差增大。

- 考查题

如果从停止打气到读取p，以及从停止放气到读取p2的时间都很短，那么它们分别对测量结果产生什么影响？若时间都很长，对测量结果有影响吗？为什么？

答：停止打气后等待时间过短会使U1变大，导致结果变小

停止放气后等待时间过短会使U2变小，导致结果变小

时间都很长可能会受到仪器密闭性不好等外界因素导致实验误差变大