组成原理课程第 五 次实报告

实验名称：单-多周期CPU

学号：  2312331   姓名：  王一诺  班次：   张金老师

- 1、实验内容说明

请根据实验指导手册中的单周期CPU和多周期CPU实验内容,完完成如下任务并撰写实验报告:

- 针对单周期CPU实验,复现并验证功能,同时对三种类型的MIPS指令,挑1~2条具体分析总结其执行过程。

- 针对多周期CPU实验,请认真分析指令ROM中的指令执行情况,找到存在的bug并修复,实验报告中总结寻找bug和修 复bug的过程。

- 将ALU实验中扩展的三种运算,以自定义MIPS指令的开式,添加到多周期CPU实验代码中,并自行编写指令存储到指 令ROM,然后验证正确性,波形验证或实验箱上箱验证均可。

- 注意:单周期CPU使用异步存储器(.v)文件格式,多周期CPU使用的是同步存储器(IP核形式),二者不要弄混。多周期实验中,每一个IP核请自行创建到项目中,不要使用源码中的docp文件。

- 单周期

- 2.1实验目的

1. 理解 MIPS 指令结构，理解 MIPS 指令集中常用指令的功能和编码，学会对这些

指令进行归纳分类。

2. 了解熟悉 MIPS 体系的处理器结构，如延迟槽，哈佛结构的概念。

3. 熟悉并掌握单周期 CPU 的原理和设计。

4. 进一步加强运用 verilog 语言进行电路设计的能力。

5. 为后续设计多周期 cpu 的实验打下基础。

- 2.2实验原理图

单周期 CPU 是指一条指令的所有操作在一个时钟周期内执行完。设计中所有寄存

器和存储器都是异步读同步写的，即读出数据不需要时钟控制，但写入数据需时钟控

制。

故单周期 CPU 的运作即：在一个时钟周期内，根据 PC 值从指令 ROM 中读出相应的

指令，将指令译码后从寄存器堆中读出需要的操作数，送往 ALU 模块，ALU 模块运算

得到结果。

- 2.3实验步骤

原代码存在写使能处理有误的bug，可以看到错误地将四位信号与一位信号相与，这叫导致只能向内存写入最低位，将其修改为下述代码，可以成功运行。

原代码设置了20条指令的执行，我们上箱复现，这里只截取几段展示：

sw $5,#19($1)指令结束后如上图所示，至此完成了对寄存器 $1~$5 的赋值，并将$5寄存器的值存在了内存Mem[0000_0014H]中；

sw $8,#28($0) 指令结束后如上图所示，到此完成了对寄存器 $6~$8 的赋值，并将 $8 寄存器的值存在了内存Mem[0000_001CH]中。此后的不再赘述。

- 2.4三种类型的MIPS指令

MIPS指令集主要分为三种类型：R型（寄存器型）、I型（立即数型）和J型（跳转型）。

1>R型指令

格式：opcode (6) | rs (5) | rt (5) | rd (5) | shamt (5) | funct (6)

其中，op 段（6b）：恒为0b000000；rs（5b）、rt（5b） ：两个源操作数所在的寄存器号；rd（5b）：目的操作数所在的寄存器号；shamt（5位）：位移量，决定移位指令的移位位数；func（6b）：功能位，决定R 型指令的具体功能。

特点：所有操作数均为寄存器，用于算术/逻辑运算（如加减、移位）。

示例：00411821。该操作码对应的汇编指令为addu  $3,$2,$1。我们将该操作码展成二进制：0000_0000_0100_0001_0001_1000_0010_0001,前6位000000代表R型指令，5位00010对应$2寄存器，接着00001对应$1寄存器，接着为00011对应$3寄存器，00000表示不做移位，100001是功能码对应的就是addu指令。也就是说，此处执行的操作为：将$2寄存器与$1寄存器相加的值保存在$3寄存器中。

从这个例子可以概括执行过程：从指令存储器中取指令，更新 PC ；ALU 根据 funct 字段确定 ALU 的功能；从寄存器堆中读出寄存器 rs 和 rt，对它们进行确定的ALU操作；最后将运算结果写入到 rd 字段对应的目标寄存器。

- I型指令

格式：opcode (6) | rs (5) | rt (5) | immediate (16)

其中，op段（6b）：决定 I 型指令类型；rs（5b）：是第一个源操作数所在的寄存器号；

rt（5b）：是第二个源操作数所在的寄存器号 或 目的操作数所在的寄存器编号。immediate（16b）：立即数或地址。

特点：包含16位立即数，用于加载/存储、条件分支等。

示例：24010001。该操作码对应的汇编指令为addiu $1 ,$0,#1。将操作码转成二进制：0010_0100_0000_0001_0000_0000_0000_0001，前6位001001表明进行addui立即数加法运算，接下来5位00000对应$0寄存器,接着00001对应$1寄存器，最后16位表明立即数是1。也就是说，此处执行的操作为：把$0寄存器的值与立即数1进行相加，结果存在$1寄存器。

从这个例子可以概括执行过程：取指：从指令存储器中读取指令，解析字段；译码：读取基址寄存器rs的值；执行：计算内存地址；访存：根据计算出的地址，从数据存储器中读取数据；最后写回，将读取的数据写入目标寄存器rt。

- J型指令

格式：opcode (6) | address (26)

特点：26位目标地址，用于无条件跳转。

示例：08000000。对应汇编指令为j  00H。转成二进制为0000_1000_0000_0000_0000_0000_0000_0000，前6 位000010对应指令j，后26位表示跳转到0号处。

可以总结出执行过程：从指令存储器中取指令，更新 PC ，然后取出 address 字段作为目标跳转地址，将目标跳转地址存入PC中。

- 多周期

- 3.1实验目的

1. 在单周期 CPU 实验完成的提前下，理解多周期的概念。

2. 熟悉并掌握多周期 CPU 的原理和设计。

3. 进一步提升运用 verilog 语言进行电路设计的能力。

4. 为后续实现流水线 cpu 的课程设计打下基础。

- 3.2实验原理图

多周期 CPU 是指，一条指令需要花费多个周期才能完成所有操作，在每个周期内

只做一部分操作，比如：取指、译码、执行、访存、写回，此时，一条指令执行完，

共需 5 个周期，每个周期只做一部分操作。这样，每个时钟周期内 CPU 需要做的工作就变少，因此频率可以更高，且每个部件做的事情单一了，因此 CPU 可以运行的更快。

- 3.3实验步骤

导入如上源代码，rom与ram需要手动创建IP核文件并进行配置。不过直接照搬之前的IP核配置是不可取的，存在的周期不匹配问题（输出寄存器与数据输入的时钟不同步）导致仿真出现X，改用如下IP核配置即可：
    data_ram:

Inst_rom:

注意这里还导入了写有指令程序的.coe文件，后面我们新增运算的指令也要加到这个文件里并重新导入。

至此完成了多周期CPU的正常实现，接下来我们尝试把上次实验在ALU里新增的三种运算也加到这个CPU里，并测试验证。

module alu(

input  [3:0] alu_control,  // ALU控制信号

input  [31:0] alu_src1,     // ALU操作数1,为补码

input  [31:0] alu_src2,     // ALU操作数2，为补码

output [31:0] alu_result    // ALU结果

);

......

// ALU控制信号

......

// 新增三种运算

wire alu_sgt;   //有符号比较，大于置位，复用加法器做减法

wire alu_nxor;   //按位同或

wire alu_nand;   //按位与非

......

assign alu_add = ( alu_control == 4'b0001);

assign alu_sub = (alu_control == 4'b0010 ) ;

assign alu_slt = ( alu_control == 4'b0011);

assign alu_sltu = (alu_control == 4'b0100 ) ;

assign alu_and = ( alu_control == 4'b0101);

assign alu_nor = (alu_control == 4'b0110 ) ;

首先是对alu.v的修改，如下所示。加入新的三种运算，要注意控制信号也要随之改变，这里直接改用四位二进制信号对增添后的运算进行控制选择：

assign alu_or = ( alu_control == 4'b0111);

assign alu_xor = (alu_control == 4'b1000 ) ;

assign alu_sll = ( alu_control == 4'b1001);

assign alu_srl = (alu_control == 4'b1010 ) ;

assign alu_sra = ( alu_control == 4'b1011);

assign alu_lui = (alu_control == 4'b1100 ) ;

assign alu_sgt = ( alu_control == 4'b1101);

assign alu_nxor = (alu_control == 4'b1110 ) ;

assign alu_nand = ( alu_control == 4'b1111);

......

// 新增三种运算的结果

wire [31:0] sgt_result;

wire [31:0] nxor_result;

wire [31:0] nand_result;

......

assign nxor_result = ~xor_result;             // 同或结果为异或取反

assign nand_result = ~and_result;             // 与非结果为与结果按位取反

// sgt结果

// 不满足小于置位且两操作数不相等的就是大于置位

wire adder_zero;

assign adder_zero=|adder_result;

assign sgt_result[31:1] = 31'd0;

assign sgt_result[0] = ~((alu_src1[31] & ~alu_src2[31]) | (~(alu_src1[31]^alu_src2[31]) & adder_result[31])) & adder_zero;

......

// 选择相应结果输出

assign alu_result = (alu_add|alu_sub) ? add_sub_result[31:0] :

alu_slt           ? slt_result :

alu_sltu          ? sltu_result :

alu_and           ? and_result :

alu_nor           ? nor_result :

alu_or            ? or_result  :

alu_xor           ? xor_result :

alu_sll           ? sll_result :

alu_srl           ? srl_result :

alu_sra           ? sra_result :

alu_lui           ? lui_result :

alu_sgt           ? sgt_result :// 有符号数,大于置位比较

alu_nxor          ? nxor_result :// 按位同或

alu_nand          ? nand_result :// 按位与非

32'd0;

对ALU的修改为上个实验的内容，此处不再赘述。因为ALU的变动，其顶层模块exe.v也需要小小的修改，这里只需要把alu控制信号改为4位位宽即可：

wire [3:0] alu_control;

wire inst_SGT , inst_NXOR , inst_NAND ;

接下来还要对decode模块进行修改，为我们新增的三种运算设置对应的指令并加入到译码逻辑中。先声明我们要增添的三个指令：

- 然后，为我们的新增运算设置指令码。我新增的大于置位比较sgt、按位同或nxor和按位与非nand均为R型指令，按照R型指令的结构进行定义。需要注意，最后6位功能码要与已经出现的功能码不同。如下所示：

assign inst_SGT = op_zero & sa_zero & ( funct == 6'b001001); //大于置位

assign inst_NXOR = op_zero & sa_zero & (funct == 6'b001010 ) ; //按位同或

assign inst_NAND = op_zero & sa_zero & (funct == 6'b001011 ) ; //按位与非

- 然后是对alu控制信号、指令分类和选取的更改，如下所示：

wire inst_sgt , inst_nxor , inst_nand ;

assign inst_sgt = inst_SGT ;

assign inst_nxor = inst_NXOR ;

assign inst_nand = inst_NAND ;

......

//依据目的寄存器号分类

wire inst_wdest_rt;  // 寄存器堆写入地址为rt的指令

wire inst_wdest_31;  // 寄存器堆写入地址为31的指令

wire inst_wdest_rd;  // 寄存器堆写入地址为rd的指令

assign inst_wdest_rt = inst_imm_zero | inst_ADDIU | inst_SLTI | inst_SLTIU | inst_load;

assign inst_wdest_31 = inst_JAL;

assign inst_wdest_rd = inst_ADDU | inst_SUBU | inst_SLT  | inst_SLTU | inst_JALR | inst_AND  | inst_NOR  | inst_OR | inst_XOR  | inst_SLL  | inst_SLLV | inst_SRA | inst_SRAV | inst_SRL  | inst_SRLV | inst_SGT | inst_NXOR | inst_NAND;

......

assign alu_control = ( inst_add ? 4'b0001:

inst_sub ? 4'b0010 :

inst_slt ? 4'b0011:

inst_sltu ? 4'b0100 :

inst_and ? 4'b0101:

inst_nor ? 4'b0110 :

inst_or ? 4'b0111:

inst_xor ? 4'b1000 :

inst_sll ? 4'b1001:

inst_srl ? 4'b1010 :

inst_sra ? 4'b1011:

inst_lui ? 4'b1100 :

inst_sgt ? 4'b1101:

inst_nxor ? 4'b1110 :

inst_nand ? 4'b1111:

4'b0000 ) ;

至此我们完成了多周期CPU的复现和三种alu运算的新增，为了能够测试新增三种运算是否正确执行，还需要把三个运算对应的指令及其机器码添加到.coe（十六进制机器码）和.mif（二进制指令）文件中，这里我添加到了结尾跳转指令之前。

SGT指令为000000 00010 00001 00011 00000 001001，R型指令前六位全0，接着五位00010表示$2寄存器为第一个操作数，接着五位00001表示$1寄存器为第二个操作数，接着五位00011表示$3寄存器存放着运算结果，然后五位00000表示特殊操作最后六位是标识该运算的功能码。对应十六进制机器码为00411809，加入.coe中。

nxor指令为000000 00010 00001 00011 00000 001010，与SGT类似，不再赘述。对应十六进制机器码为0041180a，加入.coe中。

nand指令为000000 00010 00001 00011 00000 001011，与SGT类似，不再赘述。对应十六进制机器码为0041180b，加入.coe中。

- 3.3实验结果

- 3.3.1仿真

对修改后的项目进行仿真，可见设计的指令正确执行，新增的三个运算也成功加入，如下图所示：

- 3.3.2上箱

生成二进制流文件后，上箱烧制程序，按下按键即可单步执行。多周期实验设置了更多的指令，运行效果与单周期类似，这里不再展示，只观察新增的指令是否正确执行：

左图所示为00411809指令执行之后的结果。该SGT指令是将 $2 寄存器与 $1 寄存器的比较结果存入 $3 寄存器中。

由图可见 $2 寄存器为00000010， $1 寄存器为00000008， $2 寄存器所存比 $1 寄存器的大，故 $3 寄存器置1。

验证正确。

左图所示为0041180a指令执行之后的结果。该nxor指令是将 $2 寄存器与 $1 寄存器的按位同或结果存入 $3 寄存器中。

由图可见 $2 寄存器为00000010， $1 寄存器为00000008，所以该运算为

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000

与

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000

按位同或，结果为

1111 1111 1111 1111 1111 1111 1110 0111

所以 $3 寄存器应为FFFFFFE7。

验证正确。

左图所示为0041180b指令执行之后的结果。该nand指令是将 $2 寄存器与 $1 寄存器的按位与非结果存入 $3 寄存器中。

由图可见 $2 寄存器为00000010， $1 寄存器为00000008，所以该运算为

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000

与

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1000

按位与非，结果为

1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1111

所以 $3 寄存器应为FFFFFFFF。

验证正确。

- 4、总结感想

- 1.通过本次实验，对CPU的设计和结构有了直观具体的感受和更深的认识，对于单周期和多周期CPU的原理和实现收获了一定的理解。

- 2.对于设计与调试过程中bug的发现、分析和改动有了更深的认识，同时也发现了这方面是我的薄弱项，以后自己进行设计时要注意，一方面要有明确的设计思路与心细的代码实现以避免bug出现，另一方面可以多多留心调试与改bug过程以增强自己的综合能力。

- 3.熟悉了IP核的创建与配置，对异步和同步存储器有了更深刻的认识。

- 4.对指令的设计和其代表的意义有了认知和理解，对于指令的执行过程也有了一定认识。